ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням районної державної адміністрації

від   17 червня 2014 року № 179

План

організаційно-технічних заходів по підготовці будівель адміністративного

призначення та житлових будинків Володимир-Волинського району

до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років

| № п/п | Заходи | Терміни виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усунення несправностей: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, а також опалювальних печей, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання й установок із газовими нагрівачами. | до 01.10.14 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, Устилузький міський та сільські голови |
| 2. | Приведення в технічно справний стан прибудинкової території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод від відмостки, спусків (входів) у підвал і їх віконних приямків. |  |  |
| 3. | Забезпечення належної гідроізоляції фундаментів, стін підвалу і цоколю та їх сполучення із суміжними конструкціями, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, справність та утеплення пожежних гідрантів. |  |  |
| 4. | За наявності води у підвалах її необхідно відкачати та усунути причину її появи, відключити і розібрати поливальний водопровід, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків будинку (від трубопроводу, прокладеного в підвалі та техпідпіллі). |  |  |
| 5. | У приміщеннях, що не опалюються, перевірити стан і зробити ремонт ізоляції труб водопроводу, каналізації і ГВП; утеплити протипожежний водопровід. Продухи в підвалах і технічних підпіллях на зиму можна закривати тільки в разі сильних морозів. |  |  |
| 6. | Після закінчення опалювального сезону обладнання котельних, паливних і теплових пунктів, усіх систем опалення має бути випробувано гідравлічним тиском відповідно до встановлених вимог. Виявлені під час випробування дефекти повинні бути усунуті, після чого проведені повторні випробування. |  |  |
| 7. | Завезення піску для посипання тротуарів (з розрахунку не менше 3 куб. м на 1 тис. кв. м площі, яка прибирається) і солі (з розрахунку не менше 3-5% маси піску) або її замінник. |  |  |
| 8. | Роз'яснення наймачам, орендарям і власникам жилих і нежилих приміщень правил підготовки жилих будинків до зими (установка ущільнювальних прокладок у стулках віконних і дверних прорізів, заміна розбитого скла та ін.); |  |  |
| 9. | Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння. |  |  |